XYWJD-0.6 Electric Scooptram

XYWJD-0.6 L.H.D View:

| Configuration 主要配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Electric Motor: 电动机: |  |  |
|  | Model: 型 号: | HM2-200L-4 |  |
|  | Rated Power: 额 定功 率: | 3 Phase, 380V, 50Hz,30KW Customized by requirement |  |
| 2. | Hydrostatic Transmission: 静液压传动系统： |  |  |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | SAUER DANFOSS 萨奥.丹佛斯 |  |
|  | Model: 型 号: | Axial Piston Pump: 90 Series Axial Piston Motor: 51 Series |  |
|  | Features: 特点: | Piloted control, Variable Flow, Full reversible 先导液控，变量输出，全速前进后退 |  |
| 3. | Transfer Case: 分动箱： |  |  |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | Yantai Xingye Machinery Co, Ltd. 烟台兴业机械股份有限公司 |  |
|  | Type: 型 号: | Gear sets, Integrated with parking brake 集成停车制动系统 |  |
| 4. | Drive Axle: 驱动桥 |  |  |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | Shandong Yunyu 山东云宇机械集团有限公司 |  |
|  | Model: 型号: | CY10 |  |
| 5. | Service Pump: 双联泵: |  |  |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | Parker |  |
|  | Model: 型 号: | Two-stage gear pump, high pressure |  |
| 6. | Multiple Directional Valve: 多路换向阀： |  |  |
|  | Model: 型 号: | DCV110/2-0016 |  |
| 7. | Hydraulic System： 液压系统 |  |  |
|  | Component: 组 成： | Working System, Driving System, Steering System, Braking System 工作液压系统、行驶液压系统 、转向液压系统 、 制动液压系统、卷缆液压系统 |  |
| 8. | Braking System： 制动系统： |  |  |
|  | Component: 组 成： | Service Brake/Parking brake 工作制动/停车制动 |  |
|  | Feature: 特点: | Dynamic Service Brake through the hydrostatic transmission. The parking and emergency brake is spring applied, hydraulically released, multidisc oil immersed brakes enclosed on the transfer case. 通过静液压系统的动态制动。 停车和紧急制动集成在分动箱上，为弹簧制动、液压释放，油浸式多片摩擦片。 |  |
| 9. | Electrical accessories： 电器系统： |  |  |
|  | Power Voltage: 工作电压： | 24V |  |
| II. | Main Technical Date: 主要技术参数： |  |  |
| 1. | Main Dimensions: |  |  |
|  | Dimension (tramming): 外形尺寸（运输状态）： | 4950mm*1150mm*1900mm |  |
| 2. | Capacities: 性能： |  |  |
|  | Bucket Capacity (SAE Heaped): 铲斗容积（SAE 2:1堆装） | 0.6 m³ (1 yd³) |  |
|  | Rated Loading Capacity: 额定载重量： | 1200~1500 KG |  |
|  | Machine Weight: 整机重量： | 4800 KG |  |
|  | Hydraulic oil Tank Capacity 液压箱容积 | 185 litres |  |
|  | Max. Tractive Force: 最大牵引力: | 40 KN |  |
|  | Max. Shovel Force: 最大铲取力： | 35 KN |  |
|  | Max. Climbing Ability: 最大爬坡能力： | 15°（Note: Scooptram operation slope should no more than 10° 注：铲运机工作坡度不应大于10° ） |  |
| 3. | Running Speed: | 0-7 Km/h Full speed for forward or reverse |  |
| 4. | Specifications: 距离： |  |  |
|  | Max. Discharging Height： 最大卸载高度： | 690mm |  |
|  | Min. Discharging Distance: 卸载距离： | 800mm |  |
|  | Min. Off-ground Clearance: 最小离地距离： | 200mm |  |
|  | Rear Axle Oscillation Angle（后桥摆动角）: | Trunnion mounted with self-lubricating bearings, oscillates 16 degrees (8 degrees each side). 后桥安装有轴承支承,摆动角为±6度。 |  |
| 5. | Capacities: 能 力： |  |  |
|  | Max. Climbing Ability: 最大爬坡能力： | 15°（Note: Scooptram operation slope should no more than 10° 注：铲运机工作坡度不应大于10° ） |  |
| 6. | Steering: 转 向： |  |  |
|  | Max. Steering Angle: 最大转向角： | ± 40 ° |  |
|  | Min. Steering Radius: 最小转弯半径： | Inner: 1830mm | Outer: 3350mm |
| III. | Scooptram Parts Picture: 整机部分图片： |  |  |