XYWJ-3B Underground Diesel Scooptram（铲运机）

XYWJ-3B Scooptram View:

| I. Main Configuration 主要配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diesel Engine: 发动机: |  |  |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | DEUTZ 德国DEUTZ公司 |  |
|  | Model: 型 号: | BF6M1013EC |  |
|  | Rated Power: 功率: | 165KW/2300RPM |  |
|  | Cooling System: 冷却系统： | Water-Cooled，turbo-charged 水冷,增压 |  |
|  | Exhaust System: 废气净化 | Exhaust conditioner silencer and purifier. 带净化功能的消音器 |  |
| 2. | Hydraulic Torque Converter: 液力变矩器： |  |  |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | DANA 美国DANA公司 |  |
|  | Model: 型号： | C273 |  |
|  | Type: 类型： | Single Grade of Two-Element, with hydraulic drive pump 单级三元件，带液压泵驱动装置 |  |
| 3. | Power Shift Transmission: 动力换档变速箱： |  |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | DANA 美国DANA公司 |  |
|  | Model: 型号： | R 32000 Series |  |
|  | Type: 类型： | Power Shift 动力换档 |  |
|  | Gears: 档位数： | 3 |  |
| 4. | Drive Axle 驱动桥 |  |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | KESSLER |  |
|  | Model: 型号： | D91 |  |
|  | Type: 类型： | Front axle: Posi-Torq, rear axle: Posi-Torq 后桥：NO-SPIN |  |
| 5. | Braking System 制动系统 |  |  |
|  | Components: 组 成: | Service/Parking/Emergency brake 工作制动、停车制动和紧急制动 |  |
|  | Features: 特 点: | Service/Parking/Emergency brakes are spring applied, hydraulically released type (SAHR)，with fully enclosed, multiple wet discs that are forced-cooled at each wheel end. 工作制动、停车制动为弹簧制动，液压释放. 全封闭液压湿式多盘制动器集成在各个轮边。 |  |
| 6. | Hydraulic System 液压系统： |  |  |
|  | Components: 组成： | Servicing system, steering system, braking system, fill oil system, cable system 工作系统、转向系统、 制动系统 、补油系统 |  |
|  | Feature: 特点： | The work steering pump, steering pump, multi-directional control valve, conversion valve, charging valve and foot valve are all made by Parker Mico,etc. 主要元件采用派克、米肯等国际品牌（工作泵、转向泵、多路阀、转向阀、充液阀、脚踏阀等。） |  |
| 7. | Tire 轮胎： |  |  |
|  | Model: 型号： | 17.5 × 25-20TT L-5S |  |
|  | Pressure: 压力： | Front : 680 KPA 前：680 KPA | Rear: 580 KPA 后：580 KPA |
| 8. | Others: 其他： |  |  |
|  | Hydro-cylinder: 油缸： | Self-made, the grease oil adopts imported combined seal 自制，油封为进口组合式密封 |  |
|  | Blade: 铲刃： | Hardness >HB500 采用特种合金耐磨钢，耐磨硬度大于500HB |  |

| II. | Main Technical Parameter: 主要技术参数： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Main Dimensions: 主要尺寸： |  |  |
|  | Dimension (tramming): 外形尺寸（运输状态） | 9010mm×2174mm×2300mm |  |
| 2. | Weights &Axle Loading Weight: 重量和桥载荷： |  |  |
|  | Bucket Capacity(SAE Heaped): 铲斗容量(SAE 堆装) | 3 m³ |  |
|  | Rated Loading Capacity(SAE Heaped): 额定载重量(SAE 堆装)： | 6000 KG |  |
|  | Machine Weight: 整机重量： | 17200 KG |  |
| 3. | Driving Speeds Forward and Reverse ： 运行能力： |  |  |
|  | First Gear: 1档 | 0~4.7 Km/h |  |
|  | Second Gear: 2档 | 0~9.4 Km/h |  |
|  | Third Gear: 3档 | 0~18.4 Km/h |  |
| 4. | Distance: 距离： |  |  |
|  | Max. Discharging Height 最大卸载高度： | 1770mm |  |
|  | Min. Discharging Distance: 最小卸载距离： | 1550mm |  |
|  | Discharging Angle: 卸载角度： | 40° |  |
|  | Wheel Base: 轴距： | 3240mm |  |
|  | Leaving Angle: 离去角 | 14° |  |
|  | Rear Axle Oscillation Angle: 后桥摆动角： | ±8° |  |
|  | Min. Off-ground Clearance: 最小离地距离： | 335mm |  |
|  | Max. Gradeability: 最大爬坡能力： | 25% |  |
|  | Max. Traction Force: 最大牵引力： | 128 KN |  |
|  | Max. Shovel Force: 最大铲取力： | 103 KN |  |
| 5. | Steering 转向： |  |  |
|  | Max. Steering Angle: 最大转向角： | ± 38 ° |  |
|  | Min. Steering Radius: 最小转向直径： | Inner: 3720 mm 内侧: 3720 mm | Outer:6480 mm 外侧: 6480 mm |