XYUK-20B Underground Truck Technical Date

XYUK-20B Underground Truck View:

| I. Main Configuration 主要配置： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diesel Engine: 内燃发动机： |  |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | CUMMINS 美国康明斯公司 |  |
|  | Model: 型号： | QSL009 Turbo-charged, Engine Brake system, Euro III Emission Standard, Electric Control Mode, engine brake system QSL009 涡轮增压；发动机制动系统；欧三排放标准；电控系统, 发动机制动系统 |  |
|  | Rated Power: 额定功率： | 224KW/2100RPM |  |
| 2. | Hydraulic Torque Converter: 液力变矩器： |  |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | DANA 美国德纳公司 |  |
|  | Model: 型号： | CL5400 |  |
|  | Type: 特点： | Single Grade of Three-Element, with hydraulic drive pump，Lockup fuction 单级三元件，带液压泵驱动装置 |  |
| 3. | Power Shift Transmission: 变速箱： |  |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | DANA 美国德纳 |  |
|  | Model: 型号： | R36000 |  |
|  | Type: 类型： | Power Shift 动力换挡 |  |
|  | Gears: 档位： | 4 |  |
|  | Drive Axle: 驱动桥 | KESSLER 德国凯斯勒公司 |  |
| 4. | Manufacture: 制 造 厂: |  |  |
|  | Components: 组成： | Service/Parking/Emergency brake 工作制动、停车制动和紧急制动 |  |
|  | Features: 特点： | Service/Parking/Emergency brakes are spring applied, hydraulically released type (SAHR)，with fully enclosed, multiple wet discs that are forced-cooled at each wheel end. 工作制动、停车制动为弹簧制动，液压释放. 全封闭液压湿式多盘制动器集成在各个轮边。 |  |
| 5. | Hydraulic System 液压系统 |  |  |
|  | Components: 组成： | Working system, steering system, braking system, fill oil system, cable system The work steering pump, multi-directional control valve, conversion valve are all adopted imported famous brand. 工作系统、转向系统、制动系统、补油系统 工作泵、工作阀、油门阀、脚制动阀、充液阀、先导阀等液压元件为进口。 |  |
| II. | Main Technical Parameter: |  |  |
| 1. | Weight: 重量： |  |  |
|  | Dimension (tramming): 外形尺寸（运输状态） | 9010mm×2280mm×2450mm |  |
|  | Bucket Capacity (Heaped): 铲斗容量： | 10 m³ |  |
|  | Discharging Angle: 卸载角度： | 70º |  |
| 2. | Weight: 重量： |  |  |
|  | Operation Weight: 整机重量： | 20000 KG |  |
|  | Payload: 额定载重量： | 20000 KG |  |
| 3. | Operation Capacity： 运行能力： |  |  |
|  | First Gear:: 1档： | 0~5.5 km/h |  |
|  | Second Gear: 2 档： | 0~10.7 km/h |  |
|  | Third Gear: 3档： 0~18.3 km/h |  |  |
|  | Forth Gear: 4档： | 0~30.2km/h |  |
|  | Max. Climbing Ability: 最大爬坡能力： | 25% |  |
|  | Max. Attraction Force: 最大牵引力： | 232 KN |  |
| 4. | Electric System 电器系统： |  |  |
|  | Working Volatge: 工作电压： | 24V |  |
| 5. | Steering 转向： |  |  |
|  | Type: 特点： | Central articulated, full hydraulic steering system 中央铰接、全液压动力转向 |  |
|  | Min. Steering Radius: 最小转向半径： | Inter: 4980 mm 内侧:4980 mm | Outer: 8120 mm 外侧：8120 mm |